СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| {{ bartal_code }}.С | Содержание тома |  |
| {{ bartal_code }}.ТЧ | Текстовая часть |  |
| {{ project_code }}-КР | Приложение А |  |
|  | Приложение Б |  |
|  | Приложение В |  |
|  | Приложение Г |  |
|  | Приложение Д |  |
|  | Приложение Е |  |
|  | Приложение Ж |  |
|  | Приложение З |  |
| {{ project_code }}-ПЧ | Графическая часть |  |
| 2 | Общий вид КОЗ-У-П |  |
| 3 | Генплан |  |
| 4 | Стойка {{ dlina_stoiki }} м |  |
| 5 | Ригель {{ dlina_rigelya_1 }} м, Ригель {{ dlina_rigelya_2 }} м |  |
| 6 | Устройство {{ set }} |  |
| 7 | Заземление КОЗ-У-П |  |
| 8 | Расстояния до токопроводящих элементов |  |
| 9 | Расположение конструкции на площадке сооружения |  |
| {{ ten }} | {{ fund_or_ferma_usil }} |  |

Примечание:

1. Данный комплект проектной документации предназначен для реализации титула: «{{ project_code }}».

СОДЕРЖАНИЕ

а)	Введение	4

б)	Общие сведения	4

в)	Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения объекта строительства;	5

г)	Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, представленный для размещения объекта строительства;	12

д)	Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта строительства;	13

е)	Сведения об уровне грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта строительства;	14

ж)	Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;	14

з)	Описание и обоснование конструктивных решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта строительства;	15

и)	Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства;	18

к)	Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства;	18

л)	Описание номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения;	19

м)	Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;	20

н)	Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: снижение шума и вибраций;	20

о)	Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;	20

п)	Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: снижение загазованности помещений;	20

р)	Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: удаление избытков тепла;	20

с)	Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;	20

т)	Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: пожарную безопасность;	22

у)	Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;	22

ф)	Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта строительства, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов;	23

х)	Список литературы	28

а) Введение

Проектная документация на раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по объекту: «{{ object_titul }}».

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют действующему законодательству и нормативно-техническим документам по промышленной безопасности, соответствуют Федеральному Закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116 от 21.07.1997г (с изменениями), обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренной проектной документацией технических решений.

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с действующими нормами и правилами:

• СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*[26];

• СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*[33];

• СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-23-81*[25];

• СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87[29];

• СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*[24];

• Федеральный закон от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

• СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81*[36];

• СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003*[37];

б) Общие сведения

Настоящая работа содержит описание технических решений по сооружению защитных конструкций типа КОЗ-У-П для защиты критически важных объектов и обеспечения непрерывного производственного цикла от беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) самолетного типа с характеристиками 200 км/час и 200 кг, а также дронов (заброс сверху).

Защищаемый объект:

{%p for i in range(zasch_obj_list|length) %}

- {{ zasch_obj_list[i] }}

{%p endfor %}

В качестве защитного объекта для данных трансформаторов применяется комплексное решение типа конструкции опорная защитная универсальная портальная (далее КОЗ-У-П), представляющая собой каркас из металлоконструкций с натянутыми тросами и усиленной сетью «Манье» двойного кручения.

Защищаемые объекты располагаются внутри конструкции, что обеспечивает защиту сверху и по периметру. Общий вид защитной конструкции КОЗ-У-П приведен на рис. 1.

{{ vid_kozu_p }}

Рис. 1 – Общий вид защитной конструкции трансформаторов

в) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, представленного для размещения объекта строительства;

Объект строительства расположен в {{ rayon_str }}.

ВСТАВИТЬ ГЕОМОРФОЛОГИЮ

В соответствии со схемой климатического районирования (СП 131.13330.2020 [24]) для строительства, участок изысканий расположен в строительной-климатической зоне {{ str_klim_zona }}. Климат {{ vid_klim }}.

По данным СП 131.13330.2020 [24] климатические параметры теплого периода года приведены в таблице 1, а холодного – в таблице 2. Средняя месячная и годовая температура (°С) представлены в таблице 3.

Таблица 1 Климатические параметры теплого периода года

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Барометрическое давление, гПа |  |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 |  |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 |  |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, °С |  |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С |  |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |  |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % |  |
| Количество осадков за апрель–октябрь, мм |  |
| Суточный максимум осадков, мм |  |
| Преобладающее направление ветра за июнь–август |  |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |  |

Таблица 2 Климатические параметры холодного периода года

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 |  |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98 |  |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 |  |
| Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, °С |  |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С |  |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой ≤ 0°С |  |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой ≤ 8°С |  |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой ≤10°С |  |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |  |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % |  |
| Количество осадков за ноябрь–март, мм |  |
| Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль |  |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |
| Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8°С |  |

Таблица 3 Средняя месячная и годовая температура (°С)

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласно карте 2 приложения Е СП 20.13330.2016 [26] территория исследований относится к району {{ sp_wind_reg }} по ветровому давлению. Нормативное значение ветрового давления w0 согласно таблице 11.1 СП 20.13330.2016 [26] рекомендуется принять равным {{ wind_nagr }} кПа.

В соответствии с картой 3 приложения Е СП 20.13330.2016 [26] район работ относится ко {{ golol_rayon }} району по толщине стенки гололеда, нормативная толщина стенки гололеда для района – {{ golol_thick }} мм (табл.12.1).

ВСТАВИТЬ ГЕОЛОГИЮ

г) Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, представленный для размещения объекта строительства;

Сейсмичность района работ {{ seism }} баллов (СП 14.13330.2018 [36]).

ДОБАВИТЬ СВЕДЕНИЯ

д) Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта строительства;

Значения физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Значения физико-механических свойств грунтов

| Номер ИГИ | Наименование ИГИ | Удельный вес грунта | Результаты деформационных и прочностных характеристик грунтов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | γ, кН/м3 | φn, градусы | Cn, Кпа | E, Мпа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

е) Сведения об уровне грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта строительства;

ВСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ

ж) Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций;

КОЗ-У-П представляет собой самонесущее быстромонтируемое некапитальное временное сооружение, состоящее из стандартных профилей, тросов и усиленной сети «Манье» двойного кручения. КОЗ-У-П является «жертвенной» конструкцией. Это означает, что при ударе или воздействии дрона допускается локальное исключение одного или нескольких элементов при сохранении устойчивости конструкции и недопущении обрушения всего сооружения. КОЗ-У-П защитная ограждающая конструкция, позволяющая минимизировать воздействие опасных факторов при одиночной атаке беспилотного летательного аппарата (таранный удар БПЛА и воздействие воздушной ударной волны (ВУВ)) на строения и сооружения.

Общий вид и спецификация защищаемого объекта приведен в ПЧ лист 2 «{{ project_code }}-ПЧ».

Разработчик оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия и состав комплектующих изменения, не влияющие на основные технические параметры.

з) Описание и обоснование конструктивных решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта строительства;

Защитная ограждающая конструкция типа КОЗ-У-П включает в свой состав следующие конструктивные элементы:

- Защитные сети: стальные тросы диаметром 7 мм, расположенные с шагом около 1 метра в области покрытия. Крепление тросов к металлическим ригелям осуществляется с использованием стабилизаторов типа КУ.

- Дополнительные защитные сети: усиленная проволочная сеть типа «Манье» с двойным кручением и шестиугольной ячейкой размером 80×100 мм, изготовленная из оцинкованной проволоки диаметром 2,4 мм. Армирование выполняется оцинкованным стальным тросом диаметром 8,2 мм, вплетённым с шагом 2 метра, включая кромки. Ширина рулонов — 2 и 4 метра.

- Ограждения из стальных тросов: стальные тросы диаметром 7 мм по ТУ №25.93.11-008-23118129-2025, установленные с шагом около 1 метра.

- Опоры: пространственные решетчатые конструкции, изготавливаемые из стали марки С255 или эквивалентной (например, Ст3) по ГОСТ 535–2005 [8]. Класс прочности элементов определяется согласно таблице В.1 СП 16.13330 [25], в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха.

- Ригели: пространственные решетчатые конструкции, изготавливаемые из стали марки С255 или эквивалентной (например, Ст3) по ГОСТ 535–2005 [8]. Класс прочности элементов определяется согласно таблице В.1 СП 16.13330 [25], в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха.

- {{ is_ferma_usileniya }}

- {{ is_trosovaya_ferma }}

Монтажные соединения элементов выполняются на болтах класса прочности 5.8 и 10.9 по ГОСТ 7798–70 [10]. Болты комплектуются гайками класса прочности 5 по ГОСТ 5915–70*[9] и шайбами по ГОСТ 11371–78*[2].

Согласно пункту 6.1.10 таблицы 6.1 СП 542.1325800, проектируемая защитная ограждающая конструкция соответствует третьему уровню защиты, а при совместном применении с тюфяками (амортизирующими матами) обеспечивает второй уровень защиты. По таблице 6.2 данный тип конструкции способен защитить от среднего БПЛА, массой до 200 кг, скоростью до 200 км/ч, с массой заряда до 10 кг ТНТ. Вероятность разрушения — средняя. Расстояние от наружной грани ЗОК до проектируемого объекта не менее 3-х метров.

Основными условиями, определяющими выбор металлопроката, являются:

- условия эксплуатации строительных конструкций;

- обеспечение прочности строительных конструкций при основных сочетаниях нагрузок;

- обеспечение прочности строительных конструкций при особых сочетаниях нагрузок (падение БпЛА).

В соответствии с данными условиями для всех несущих конструкций принята сталь С255, Ст3 по российской классификации со следующими основными характеристиками, приведенными в таблице 5:

Таблица 5 - Характеристики материала

| Обозначение | Название | Значение С245 | Значение С255 | Значение Ст3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ry | Расчетное сопротивление проката, МПа | 245 | 245 | 210 |
| Ru |  | 360 | 370 | 290 |
| p | Объёмный вес, т/м3 | 7,85 |  | 7,85 |
| Es | Модуль упругости арматуры, кг/см2 | 2100000 |  | 2050000 |

Устройство отпугивателя для птиц

На каждой опоре защитной конструкции предусмотрены узлы крепления трёхлопастных вертушек, предназначенные для отпугивателя птиц.

Технические характеристики динамического отпугивателя:

Габаритные размеры Д*Ш*В – 305х344х300, мм;

Диаметр вертушки – 385, мм;

Ширина кронштейна крепления – 56, мм;

Рис.2 - Отпугиватель от птиц

Крепления отпугивателя к конструкции КОЗ-У-П:

Рис. 3 - Крепление отпугивателя для птиц к конструкции КОЗ-У-П

Демонтаж трансформатора

В защитной конструкции предусмотрена система аварийного сброса усиленной сети «Манье» с интегрированными тросами. {{ sbros }}.

и) Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства;

{{ fundament }}

к) Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства;

В рамках проектируемого объекта предусматривается строительство защитной конструкции КОЗ-У-П, предназначенной для защиты критически важных элементов подстанции от воздействия беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) самолетного типа.

Объёмно-планировочное решение конструкции направлено на обеспечение максимальной эффективности защиты при минимальной занимаемой площади. Конструкция выполнена в виде прямоугольного пространственного каркаса с натянутой армированной сетью, включающей вплетенные тросы и состоит из модульных несущих элементов.

Размещение конструкции на площадке определено таким образом, чтобы обеспечить:

- охват защищаемого оборудования по периметру и сверху;

- соблюдение необходимых изоляционных расстояний от токоведущих элементов согласно требованиям ПУЭ [21] (глава 4.2), включая горизонтальные и вертикальные зазоры не менее нормативных значений;

- возможность технического обслуживания трансформаторов и электрооборудования.

Конструкция предусматривает крепление к фундаментам{{ fund_osn }}.

Таким образом, принятые объемно-планировочные решения соответствуют функциональному назначению объекта, требованиям механической прочности, электробезопасности, удобству монтажа и эксплуатации, а также обеспечивают рациональное использование территории подстанции.

Технико-экономическая характеристика объекта защиты для трансформаторов:

{%p for i in range(kozu_pz|length) %}

{{ kozu_pz[i] }}

{%p endfor %}

л) Описание номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения;

Не требуется.

м) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

Не требуется.

н) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: снижение шума и вибраций;

Не требуется.

о) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

Не требуется.

п) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: снижение загазованности помещений;

Не требуется.

р) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: удаление избытков тепла;

Не требуется.

с) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;

Исходя из анализа габаритов и технических характеристик защитных и защищаемых объектов, происходит наведение токов на конструкции защитного объекта. Однако по причине нескольких факторов, среди которых: прохождение всех трех фаз через одно общее «окно» на относительно небольшом расстоянии друг от друга (что вызывает взаимную компенсацию магнитных полей от каждой из фаз); значительное удаление верхней сетки от проводов; большая площадь сетки, электромагнитное и конвекционное нагревание ожидается в предельно низких значениях.

Конструкция защитного объекта рассматривается в качестве сетчатого молниеприемника.

{{ ground0 }}.

Нормативные электрические зазоры соблюдены.

Расчет сопротивления контура заземления

Исходными данными для выбора заземляющего устройства служат: {{ grounding_initial_data }}.

Параметры существующего контура заземления представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Параметры существующего контура заземления:

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Материал заземлителей и заземляющих проводников | сталь |
| Профиль заземлителей и заземляющих проводников | полоса |
| Сечение заземляющих проводников, мм2 | 50х5 |
| Сечение заземлителей, мм2 | 50х5 |
| Глубина залегания заземлителей, м | 0,5-0,7 |
| Удельное сопротивление грунта | ρ1 = {{ r1 }} Ом·м, h1 = {{ h }} м; ρ2 ={{ r2 }} Ом·м |

{ ground1 }}.

Чертеж заземляющего устройства приведен на листе 11 «{{ project_code }}-ПЧ».

т) Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: пожарную безопасность;

Не требуется.

у) Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;

Не требуется.

ф) Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта строительства, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов;

Молниезащита

Учитывая высоту конструкции КОЗ-У-П – {{ kozup_height }} м, верхняя часть выходит за стационарную зону молниезащиты (зона защиты Б). В связи с этим, КОЗ-У-П рассматривается в качестве сетчатого молниеприемника. В соответствии с пунктом 3.2.2.2 СО 153-34.21.122-2003 [41] для сетчатой конструкции молниеприемника, на каждую опору конструкции (на каждом месте опирания конструкции на фундамент) принимается по одному токоотводу, соединяемому с существующим контуром заземления.

В качестве молниеприемника используются несущие тросы с шагом 1 м, а также усиленная сеть «Манье» с вплетенными тросами с ячейкой 80х100мм. Согласно таблице 1 из СО 153–34.21.122–2003 [41], сечение тросов должно быть от 50мм2.

Таблица 7— Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС

| Уровень защиты | Материал | Сечение, мм2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | молниеприемника | токоотвода | заземлителя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I-IV | Сталь | 50 | 50 | 80 |
| I-IV | Алюминий | 70 | 25 | Не применяется |
| I-IV | Медь | 35 | 16 | 50 |
| Примечание: Указанные значения могут быть увеличены в зависимости от повышенной коррозии или механических воздействий. |  |  |  |  |

Согласно СО 153–34.21.122-2003 [41] в целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы между точкой поражения и землей:

а) ток растекался по нескольким параллельным путям;

б) длина этих путей была ограничена до минимума.

Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно быть не менее двух.

Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены согласно информации, предоставленной заказчиком то, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов. Допустимо использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.

Согласно РД 34.21.122–87 [42] в случае использования молниеприемной сетки шаг ее ячеек должен быть не более 6 х 6 м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Токоотводами от молниеприемной сетки к заземлителям являются опорные элементы КОЗ-У в количестве, приведенном в табл. 8

При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкции) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой.

При наличии молниеприемной сети по периметру сооружения прокладывается наружный контур следующей конструкции: в грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением p≤ 500 Ом*м при площади здания более 250 м2 выполняется контур из горизонтальных электродов, уложенных в земле на глубине не менее 0,5 м, а при площади сооружения менее 250 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов приваривается по одному вертикальному или горизонтальному лучевому электроду длиной 2—3 м; в грунтах с удельным сопротивлением 500 < p ≤ 1000 Ом∙м при площади сооружения более 900 м2 достаточно выполнить контур только из горизонтальных электродов, а при площади сооружения менее 900 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов приваривается не менее двух вертикальных или горизонтальных лучевых электродов длиной 2—3 м на расстоянии 3—5 м один от другого. Минимально допустимые сечения (диаметры) электродов искусственных заземлителей определяются по табл. 8

Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые в правилах устройства электроустановок (ПУЭ) [21]. заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется.

Для защиты сооружений от вторичных проявлений молнии металлические корпуса всего оборудования и аппаратов, установленных в сооружении, должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок, или к фундаменту.

Для защиты наружных установок от вторичных проявлений молнии металлические корпуса установленных на них аппаратов должны быть присоединены к заземляющему устройству электрооборудования или к заземлителю защиты от прямых ударов молнии.

Защита от заноса высокого потенциала по подземным коммуникациям осуществляется присоединением их на вводе в сооружение к заземлителю электроустановок или защиты от прямых ударов молнии. 
 	Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) коммуникациям выполняется путем их присоединения на вводе в сооружение к заземлителю электроустановок или защиты от прямых ударов молнии, а на ближайшей к вводу опоре коммуникации — к ее фундаменту. При невозможности использования фундамента  должен быть установлен искусственный заземлитель, состоящий из одного вертикального или горизонтального электрода длиной не менее 5 м. Соединения молниеприемников с токоотводами и токоотводов с заземлителями должны выполняться, как правило, сваркой, а при недопустимости огневых работ разрешается выполнение болтовых соединений с переходным сопротивлением не более 0,05 Ом при обязательном ежегодном контроле последнего перед началом грозового сезона. Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов с заземлителями, следует выполнять из стали размерами не менее указанных в табл. 8. Токоотводы, соединяющие молниеприемники всех видов с заземлителями, следует выполнять из стали размерами не менее указанных в табл. 8. До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с удельным сопротивлением более 500 Ом м при одновременном удалении молниеотводов от объектов I категории на расстояние, гарантирующее от пробоя по воздуху и в земле. Для наружных установок максимально допустимое импульсное сопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом. Импульсное сопротивление заземлителя является количественной характеристикой сложных физических процессов при растекании в земле токов молнии. Его значение отличается от сопротивления заземлителя при растекании токов промышленной частоты и зависит от нескольких параметров тока молнии (амплитуды, крутизны, длины фронта), варьирующихся в широких пределах. С увеличением тока молнии импульсное сопротивление заземлителя падает, причем в возможном интервале распределения токов молнии (от единиц до сотен килоампер) его значение может уменьшаться в 2–5 раз.

При проектировании заземлителя нельзя предсказать значения токов молнии, которые будут через него растекаться, а следовательно, невозможно оценить наперед соответствующие значения импульсных сопротивлений. В этих условиях нормирование заземлителей по их импульсному сопротивлению имеет очевидные неудобства. Разумнее выбрать конкретные конструкции заземлителей по следующему условию. Импульсные сопротивления заземлителей во всем возможном диапазоне токов молнии не должны превышать указанных максимально допустимых значений.

Таблица 8– Размеры токоотводов

| Форма токоотвода и заземлителя | Сечение (диаметр) токоотвода и заземлителя, проложенных |  |
| --- | --- | --- |
|  | снаружи в воздухе | в земле |
| 1 | 2 | 3 |
| Круглые токоотводы и перемычки диаметром, мм | 6 | - |
| Круглые вертикальные электроды (диаметр) | – | 10 |
| Круглые горизонтальные электроды (диаметр) * | – | 10 |
| Прямоугольные электроды: |  |  |
| – сечением, мм | 48 | 160 |
| – толщиной, мм | 4 | 4 |

Заземлитель должен иметь сечение не менее 48 мм снаружи и 160 мм в земле. При этом, сечения и материалы заземлителей и заземляющих устройств с учетом коррозионной стойкости должны соответствовать ГОСТ Р 50571.5.54–2013.

х) Список литературы

- Бирбраер А. Н., Роледер А. Ю. Экстремальные воздействия на сооружения. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 594 с.

- ГОСТ 11371–78. Крепёжные изделия. Шайбы. Общие технические условия: утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.12.1978 № 2914; дата введения 1980-01-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 13603–89. Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками. Технические условия: утвержден и введен в действие постановлением Госстроя СССР от 26.12.1989 № 342; дата введения 1991-01-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 14771–76. Соединения сварные. Дуговая сварка в защитном газе. Основные типы, конструктивные элементы и размеры: утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.12.1976 № 2882; дата введения 1978-01-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 19282–73. Сталь низколегированная толстолистовая и широкополосная универсальная. Технические условия: утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.12.1973 № 2282; дата введения 1975-01-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 27772–88. Прокат для строительных стальных конструкций. Технические условия: утвержден и введен в действие постановлением Госстроя СССР от 25.10.1988 № 217; дата введения 1990-01-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 380–2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки: утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 325-ст; дата введения 2006-07-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 535–2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Общие технические условия: утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.11.2005 № 274-ст; дата введения 2006-01-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 5915–70. Гайки шестигранные. Конструкция и размеры: утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.02.1970 № 280; дата введения 1971-01-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 7798–70. Болты с шестигранной головкой класса прочности В. Конструкция и размеры: утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.02.1970 № 280; дата введения 1971-01-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 8509–93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент: утвержден и введен в действие постановлением Госстроя РФ от 01.07.1993 № 166; дата введения 1994-01-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 9.307–89. Покрытия цинковые горячие. Технические условия: утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 19.07.1989 № 2194; дата введения 1991-01-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 9.307–2021. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие технические требования и методы контроля: утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 22.06.2021 № 555-ст; дата введения 2022-09-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 9.316–2006. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие технические требования и методы контроля: утвержден и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 306-ст; дата введения 2007-10-01. – Текст: электронный.

- ГОСТ 9467–75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Технические условия: утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.1975 № 3045; дата введения 1977-01-01. – Текст: электронный.

- Дриттлер К., Грюнер Р. Calculation of the total force acting upon a rigid wall by projectiles // Nuclear Engineering and Design. – 1976. – Vol. 37. – P. 231–234.

- Дриттлер К., Грюнер Р. The force resulting from impact of fast-flying military aircraft upon a rigid wall // Nuclear Engineering and Design. – 1976. – Vol. 37. – P. 245–248.

- Закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

- Крискунов Э., Перельмутер А., Перельмутер М., Семенцов А., Федоровский В. КРОСС — программа для определения коэффициентов постели // Основания, фундаменты и механика грунтов. – 2002. – № 1. – С. 10–11.

- Корнеева Н. В., Кудинов В. В., Крылов И. К., Мамонов В. И. Влияние матрицы на свойства углепластиков // Институт химической физики им. Н. Н. Семенова РАН; ИМЕТ РАН. – 2019.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е изд. – М.: Энергосервис, 2007. – 610 с.

- Riera J. D. On the stress analysis of structures subjected to aircraft impact forces // Nuclear Engineering and Design. – 1968. – Vol. 8. – P. 415–426.

- SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD. – М.: АСВ, 2006.

- СП 131.13330.2020. Строительная климатология. – М.: Минстрой России, 2020.

- СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. – М.: Минстрой России, 2017.

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. – М.: Минстрой России, 2016.

- СП 542.1325800.2024. Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования. – М.: Стройиздат, 2024. – 28 с.

- СП 63.13330.2018. Бетонные и железобетонные конструкции. – М.: Минстрой России, 2018.

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. – М.: Минрегион России, 2012.

- СП 88.13330.2014. Защитные сооружения гражданской обороны. – М.: Минстрой России, 2014.

- Structural Analysis and Design of Nuclear Plant Facilities / Ed. J. D. Stevenson. – ASCE, 1980.

- ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко. Инструкция по расчёту перекрытий на импульсивные нагрузки. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1966.

- СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

- Федеральный закон от 30.12.2009г №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 25100–2020. Грунты. Классификация: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2020 № 261-ст;

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» Актуализированная редакция СНиП II-7-81*

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003*;

- СП 542.1325800 СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования»

- ГОСТ Р 50571.5.54–2013. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов: утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26.12.2013 № 2321-ст;

- ГОСТ 25100–2020. Грунты. Классификация: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2020 № 261-ст;

- СО 153-34.21.122–2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций: утверждена ОАО «РДЦ УЭС» Минэнерго России; дата введения 2004-01-01. – Текст: электронный.

- РД 34.21.122–87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений: утверждена Минэнерго СССР 30.06.1987; дата введения 1988-01-01. – Текст: электронный.